EXERCICE XIX

JEU QUESTIONS-RÉPONSES

Rapport complet — Montage Arduino / MAX7219

Auteur : Taky Alvarez Année Universitaire 2025-2026 Plateforme : Arduino UNO (Simulino) + MAX7219

# 1. Présentation du sujet

L'exercice XIX consiste à réaliser et programmer, sur plateforme Arduino (Simulino UNO), un système électronique simulant le jeu télévisé QUESTIONS POUR UN CHAMPION. Ce système est conçu pour accueillir jusqu'à 4 joueurs simultanés et gère l'intégralité d'une partie : détection du joueur le plus rapide, décompte du temps, validation de la réponse par un dirigeant, mise à jour des scores et affichage des résultats finaux.

## 1.1 Cahier des charges détaillé

Le système doit satisfaire l'ensemble des exigences suivantes :

- 4 joueurs participant simultanément à la partie.

- Chaque joueur dispose d'un bouton-poussoir (buzzer). Le premier à appuyer obtient la main. Un bip sonore retentit pour signaler l'attribution de la main.

- modifiable par le dirigeant du jeuUn décompte temporel est lancé, dont la durée est

- La lettre attribuée au joueur actif (A, B, C ou D) et le temps restant sont affichés en temps réel sur les afficheurs 7 segments.

- Après la réponse, le dirigeant valide (ROK) ou invalide (RNOK) à l'aide de ses boutons dédiés.

- Une réponse correcte ajoute un nombre de points paramétrable. Une réponse incorrecte retire un nombre de points paramétrable. Ces deux valeurs sont configurables avant chaque question.

- Une LED bicolore (verte ou rouge) informe le joueur du jugement du dirigeant.

- À la fin de la partie, le rang et le total de points de chaque joueur sont affichés sur les 8 afficheurs 7 segments.

- L'affichage est assuré par le composant MAX7219, piloté par l'Arduino via le bus SPI (broches DIN, CLK, LOAD).

## 1.2 Architecture générale du système

Le système s'articule autour des blocs fonctionnels suivants :

- Bloc entrées joueurs : 4 boutons-poussoirs (A à D) avec résistances de tirage (pull-up internes).

- Bloc entrées dirigeant : 4 boutons (ROK, RNOK, [+], [-]) permettant le réglage et la validation des réponses. Un appui long sur [-] (≥ 2 s) déclenche la fin de partie.

- Bloc affichage : 8 afficheurs 7 segments multiplexés via le MAX7219, connecté en SPI à l'Arduino.

- Bloc signalisation : une LED bicolore (rouge/verte) et un buzzer (LS1) pilotés directement par des sorties numériques de l'Arduino.

- Unité de traitement : Arduino (Simulino UNO), qui gère la logique du jeu, le décompte, les scores et l'affichage via une machine à états.

# 2. Analyse du schéma de câblage

Le schéma ci-dessous illustre le montage complet réalisé sur simulateur Proteus. Il présente l'Arduino UNO, le MAX7219, les 8 afficheurs 7 segments, les boutons joueurs, les boutons dirigeant, la LED bicolore et le buzzer.

Figure 1 — Schéma de câblage complet sous Proteus (Simulino UNO + MAX7219 + 8 afficheurs)

## 2.1 Arduino (Simulino UNO)

L'Arduino Simulino UNO est le cœur du système. Voici le tableau de câblage complet :

| Broche Arduino | Signal / Périphérique | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 13 (SCK) | MAX7219 – CLK | Horloge SPI pour l'afficheur MAX7219 |
| 11 (MOSI) | MAX7219 – DIN | Données SPI vers le MAX7219 |
| 10 | MAX7219 – LOAD | Sélection du circuit MAX7219 (CS) |
| 7 | Buzzer joueur A (BJ_A) | Bouton buzzer joueur A |
| 8 | Buzzer joueur B (BJ_B) | Bouton buzzer joueur B |
| 9 | Buzzer joueur C (BJ_C) | Bouton buzzer joueur C |
| 12 | Buzzer joueur D (BJ_D) | Bouton buzzer joueur D |
| 2 | BTN_OK (ROK) | Arbitre : valider bonne réponse / confirmer menu |
| 3 | BTN_NOK (RNOK) | Arbitre : invalider mauvaise réponse |
| 0 | BTN_PLUS [+] | Arbitre : incrémenter la valeur courante |
| 1 | BTN_MOINS [-] | Arbitre : décrémenter ¦ appui long 2 s = FIN |
| 4 | LED_A (Anode) | Anode LED bicolore → vert quand HIGH |
| 5 | LED_C (Cathode) | Cathode LED bicolore → rouge quand HIGH |
| 6 | BUZZER (HP) | Haut-parleur – signal sonore via tone() |

## 2.2 Circuit MAX7219 (U1)

Le MAX7219 est un pilote de matrices LED / afficheurs 7 segments à interface SPI. Il permet de contrôler jusqu'à 8 digits avec un minimum de broches Arduino. Les connexions essentielles sont :

- DIN (broche 1) → broche 11 de l'Arduino (MOSI)

- CLK (broche 13) → broche 13 de l'Arduino (SCK)

- LOAD/CS (broche 12) → broche 10 de l'Arduino

- DIG0 à DIG7 : connexion aux 8 afficheurs 7 segments

- Segments A à G + DP : connexions aux segments de chaque afficheur

- ISET (broche 18) avec résistances R1..R9 (1 kΩ) pour régler le courant des segments

## 2.3 Afficheurs 7 segments (8 digits)

Huit afficheurs 7 segments sont connectés en série via le MAX7219. L'affichage se fait en multiplexage : le MAX7219 active un digit à la fois à haute fréquence, donnant l'illusion d'un affichage continu. Les résistances R2 à R9 (1 kΩ) en série sur chaque segment limitent le courant.

## 2.4 Boutons joueurs (BJ_A à BJ_D)

Chaque joueur dispose d'un bouton-poussoir normalement ouvert. Avec les pull-up internes de l'Arduino activés, le bouton retourne LOW quand il est appuyé. Les résistances de 1 kΩ en série sont des protections supplémentaires. Un anti-rebond logiciel (60 ms + gestion d'état) est implémenté dans le code.

## 2.5 Boutons du dirigeant

Le dirigeant dispose de 4 boutons. ROK et RNOK servent à arbitrer les réponses. [+] et [-] servent à configurer les paramètres avant chaque question (temps, points OK, pénalité NOK). Un appui long sur [-] pendant ≥ 2 secondes déclenche la fin de partie et l'affichage du classement.

## 2.6 LED bicolore (D1 – LED-BIRG)

La LED bicolore possède une anode (LED_A, pin 4) et deux cathodes. En mettant LED_A à HIGH et LED_C à LOW, la LED s'allume en vert (réponse correcte). En mettant LED_A à LOW et LED_C à HIGH, la LED s'allume en rouge (réponse incorrecte). Elle s'éteint lorsque les deux pins sont à LOW.

## 2.7 Buzzer (LS1)

Le buzzer piézo LS1 est connecté à la broche 6 de l'Arduino via la résistance de protection R1 (1 kΩ). La fonction tone() d'Arduino génère des fréquences variables pour différencier les bips : bip aigu double = buzz joueur, montée de notes = bonne réponse, bip grave = mauvaise réponse ou temps écoulé, mélodie = fin de partie.

# 3. Code Arduino complet et annoté

📦 Dépendance : bibliothèque LedControl

Installer via le gestionnaire de bibliothèques de l'Arduino IDE : LedControl by wayoda

GitHub officiel : github.com/wayoda/LedControl

## 3.1 Déclaration des broches et structures

#include <LedControl.h>

// ── Broches MAX7219 ─────────────────────────────────────────

#define DIN_PIN 11

#define CLK_PIN 13

#define LOAD_PIN 10

// ── Boutons Arbitre ──────────────────────────────────────────

#define BTN_OK 2 // Valider (bonne réponse / confirmer menu)

#define BTN_NOK 3 // Invalider (mauvaise réponse)

#define BTN_PLUS 0 // [+] incrémenter

#define BTN_MOINS 1 // [-] décrémenter ¦ maintenu 2 s = FIN

// ── Buzzers Joueurs ──────────────────────────────────────────

#define BJ_A 7

#define BJ_B 8

#define BJ_C 9

#define BJ_D 12

// ── Sorties ──────────────────────────────────────────────────

#define BUZZER 6 // Haut-parleur (tone())

#define LED_A 4 // Anode LED bicolore → vert quand HIGH

#define LED_C 5 // Cathode LED bicolore → rouge quand HIGH

LedControl lc = LedControl(DIN_PIN, CLK_PIN, LOAD_PIN, 1);

// ── Structure Joueur ─────────────────────────────────────────

struct Joueur { char lettre; int score, ok, nok; };

Joueur J[4];

int nbJ = 4; // Nombre de joueurs (2-4)

int actif = -1; // Index du joueur ayant buzzé (-1 = personne)

const int BJ_PINS[4] = { BJ_A, BJ_B, BJ_C, BJ_D };

// ── Configuration par défaut (modifiable avant chaque question) ─

int cfgT = 15; // Secondes (5 – 60)

int cfgOK = 10; // Points bonne réponse (1 – 20)

int cfgNOK = 5; // Pénalité mauvaise réponse (0 – 10)

## 3.2 Affichage 7 segments et table de conversion

// Convertit un caractère ASCII en code 7 segments

byte seg7(char c) {

switch (toupper(c)) {

case 'A': return 0x77; case 'B': return 0x1F;

case 'C': return 0x4E; case 'D': return 0x3D;

case 'E': return 0x4F; case 'F': return 0x47;

// ... (table complète dans le fichier .ino)

case '0': return 0x7E; case '1': return 0x30;

case '-': return 0x01; case ' ': return 0x00;

default: return 0x00;

}

}

void clr() { lc.clearDisplay(0); }

// Affiche une chaîne de 8 caractères max sur le MAX7219

void aff(const char* s) {

for (int i = 0; i < 8; i++)

lc.setRow(0, i, (s[i] != '\0') ? seg7(s[i]) : 0x00);

}

// Formate un score signé sur 4 chars : " 035" ou "-005"

void fmtSc(char* out4, int v) {

int av = (v < 0) ? -v : v;

if (av > 999) av = 999;

snprintf(out4, 5, "%c%03d", (v < 0 ? '-' : ' '), av);

}

## 3.3 Anti-rebond boutons et LED

// Variables anti-rebond (débounce 60 ms)

static unsigned long tDb[14] = {0};

static bool bPrev[14] = {false};

// Retourne true UNE SEULE FOIS au moment du front descendant

bool pressed(int pin) {

bool cur = (digitalRead(pin) == LOW);

if (cur && !bPrev[pin] && (millis() - tDb[pin] > 60)) {

tDb[pin] = millis(); bPrev[pin] = true; return true;

}

if (!cur) bPrev[pin] = false;

return false;

}

// Retourne true après un maintien >= ms millisecondes

bool longPrsd(int pin, unsigned int ms) {

static unsigned long t0[14] = {0};

static bool hold[14] = {false};

bool cur = (digitalRead(pin) == LOW);

if (cur && !hold[pin]) { t0[pin] = millis(); hold[pin] = true; }

if (!cur) hold[pin] = false;

if (hold[pin] && (millis() - t0[pin] > ms)) { hold[pin]=false; return true; }

return false;

}

// LED bicolore

void ledV() { digitalWrite(LED_A, HIGH); digitalWrite(LED_C, LOW); }

void ledR() { digitalWrite(LED_A, LOW); digitalWrite(LED_C, HIGH); }

void ledX() { digitalWrite(LED_A, LOW); digitalWrite(LED_C, LOW); }

## 3.4 Menus arbitre (configuration avant chaque question)

Avant chaque question, l'arbitre configure en 3 étapes via les boutons [+]/[-] et ROK :

- TEMPS XX : durée du décompte (5 à 60 s, pas de 5 s)

- OK    XX : points accordés si bonne réponse (1 à 20)

- NOK   XX : pénalité si mauvaise réponse (0 à 10)

void menuQuestion() {

// ─ Étape 1 : Temps ─

while (true) {

char buf[9]; snprintf(buf, 9, "TEMPS %2d", cfgT); aff(buf);

if (pressed(BTN_PLUS)) { cfgT += 5; if (cfgT > 60) cfgT = 5; bipMenu(); }

if (pressed(BTN_MOINS)) { cfgT -= 5; if (cfgT < 5) cfgT = 60; bipMenu(); }

if (pressed(BTN_OK)) { bipMenu(); break; }

delay(20);

}

// ─ Étape 2 : Points OK ─

while (true) {

char buf[9]; snprintf(buf, 9, "OK %2d", cfgOK); aff(buf);

if (pressed(BTN_PLUS)) { cfgOK++; if (cfgOK > 20) cfgOK = 1; bipMenu(); }

if (pressed(BTN_MOINS)) { cfgOK--; if (cfgOK < 1) cfgOK = 20; bipMenu(); }

if (pressed(BTN_OK)) { bipMenu(); break; }

delay(20);

}

// ─ Étape 3 : Pénalité NOK ─

while (true) {

char buf[9]; snprintf(buf, 9, "NOK %2d", cfgNOK); aff(buf);

if (pressed(BTN_PLUS)) { cfgNOK++; if (cfgNOK > 10) cfgNOK = 0; bipMenu(); }

if (pressed(BTN_MOINS)) { cfgNOK--; if (cfgNOK < 0) cfgNOK = 10; bipMenu(); }

if (pressed(BTN_OK)) { bipMenu(); break; }

delay(20);

}

aff(" GO "); bipStart(); delay(700);

}

## 3.5 Cœur du jeu : traitement d'une question

bool uneQuestion() {

menuQuestion(); // Arbitre configure temps + points

unsigned long tStart = millis();

actif = -1;

// ═══ Phase 1 : Attente du buzz ══════════════════════════

while (actif < 0) {

int restant = cfgT - (int)((millis() - tStart) / 1000UL);

if (restant <= 0) { aff("ECOULE "); bipTemps(); delay(1300); return true; }

// Clignotement urgence (≤5 s)

char buf[9];

bool clignote = (restant <= 5) && ((millis() / 400) % 2 == 0);

snprintf(buf, 9, clignote ? "---- " : "---- %2d", restant);

aff(buf);

// Balayage des buzzers joueurs

for (int i = 0; i < nbJ; i++)

if (digitalRead(BJ_PINS[i]) == LOW) { actif = i; break; }

// Long press [-] >= 2 s = Fin de partie

if (longPrsd(BTN_MOINS, 2000)) return false;

delay(40);

}

// ═══ Phase 2 : Joueur actif affiché, arbitre tranche ═══

bipBuzz();

unsigned long tBuzz = millis();

int tAvant = cfgT - (int)((tBuzz - tStart) / 1000UL);

while (true) {

int t = tAvant - (int)((millis() - tBuzz) / 1000UL);

if (t < 0) t = 0;

char buf[9]; // Affiche "A 12" avec clignotement urgence

bool clignote = (t <= 5) && ((millis() / 300) % 2 == 0);

snprintf(buf, 9, clignote ? "%c " : "%c %2d", J[actif].lettre, t);

aff(buf);

if (pressed(BTN_OK)) { // Bonne réponse

J[actif].ok++; J[actif].score += cfgOK;

char res[9]; snprintf(res, 9, "OK %2d", cfgOK);

aff(res); ledV(); bipOK(); delay(1700); ledX(); break;

}

if (pressed(BTN_NOK)) { // Mauvaise réponse

J[actif].nok++; J[actif].score -= cfgNOK;

char res[9]; snprintf(res, 9, "NOK %2d", cfgNOK);

aff(res); ledR(); bipNOK(); delay(1700); ledX(); break;

}

if (t == 0) { // Timeout après buzz

J[actif].nok++; J[actif].score -= cfgNOK;

aff("TROP TAR"); ledR(); bipNOK(); delay(1700); ledX(); break;

}

delay(40);

}

// ═══ Phase 3 : Score du joueur actif ════════════════════

char sc[5]; fmtSc(sc, J[actif].score);

char buf[9]; snprintf(buf, 9, "%c %s", J[actif].lettre, sc);

aff(buf); delay(1600);

// ═══ Phase 4 : Défilement de tous les scores ════════════

showScores();

return true;

}

## 3.6 Classement final

void showFin() {

bipFin();

aff("FIN JEU "); delay(1500);

// Tri décroissant par score (bubble sort)

Joueur tri[4];

for (int i = 0; i < nbJ; i++) tri[i] = J[i];

for (int i = 0; i < nbJ-1; i++)

for (int k = 0; k < nbJ-i-1; k++)

if (tri[k].score < tri[k+1].score) {

Joueur tmp = tri[k]; tri[k] = tri[k+1]; tri[k+1] = tmp;

}

aff("CLASSMT "); delay(1000);

for (int i = 0; i < nbJ; i++) {

char sc[5]; fmtSc(sc, tri[i].score);

char buf[9]; snprintf(buf, 9, "%d%c %s", i+1, tri[i].lettre, sc);

aff(buf); delay(2500); // Ex : "1A 035"

}

// Animation clignotante du vainqueur

char win[9]; snprintf(win, 9, "WIN %c ", tri[0].lettre);

for (int i = 0; i < 7; i++) {

(i % 2 == 0) ? aff(win) : clr();

if (i % 2 == 0) bipOK();

delay(380);

}

aff(win);

}

# 4. Description de la logique du jeu

## 4.1 Machine à états

Le système fonctionne comme une machine à états. Les états principaux sont :

| État | Description |
| --- | --- |
| INTRO | Écran de bienvenue, affichage du titre « QPC / CHAMPION ». |
| CFG_NB_JOUEURS | L'arbitre sélectionne le nombre de joueurs (2 à 4) avec [+]/[-] et confirme avec ROK. |
| CFG_QUESTION | Avant chaque question, l'arbitre règle en 3 étapes : temps (TEMPS XX), points OK (OK XX) et pénalité NOK (NOK XX). Confirmation à chaque étape via ROK. |
| ATTENTE_BUZZ | Le chrono démarre. « ---- 15 » défile sur l'afficheur. Les 4 boutons joueurs sont surveillés en permanence. Clignotement d'urgence quand il reste ≤ 5 s. Maintien [-] ≥ 2 s = fin de partie. |
| JOUEUR_BUZZE | Un joueur a appuyé. Bip double aigu. Affichage « A 12 » (lettre + temps restant). Clignotement d'urgence à partir de 5 s. L'arbitre appuie sur ROK ou RNOK. |
| VALIDATION | ROK : score += cfgOK, LED verte, bip joyeux. RNOK : score -= cfgNOK, LED rouge, bip grave. Timeout : pénalité automatique, « TROP TAR ». |
| SHOW_SCORES | Affichage du score du joueur actif, puis défilement de tous les scores (A XXX, B XXX…). |
| FIN_JEU | Classement trié par score décroissant. Affichage rang + lettre + score pour chaque joueur. Animation clignotante du vainqueur « WIN X ». Appui ROK pour rejouer. |

## 4.2 Calcul du score final

La note finale d'un joueur est calculée par la formule : Score = (nb_bonnes × pts_OK) − (nb_mauvaises × pts_NOK). Les valeurs pts_OK et pts_NOK sont configurables par l'arbitre avant chaque question. Un joueur peut donc avoir un score négatif s'il accumule de mauvaises réponses.

## 4.3 Formats d'affichage sur les 8 digits MAX7219

Le tableau suivant récapitule tous les formats d'affichage utilisés :

| Écran | Affichage (8 digits) | Description |
| --- | --- | --- |
| Accueil | QPC | Splash screen 1 seconde |
| Accueil | CHAMPION | Splash screen 1,2 secondes |
| Config joueurs | JOUEUR 4 | Nombre de joueurs sélectionné |
| Config question | TEMPS 15 | Durée du décompte (ex. 15 s) |
| Config question | OK 10 | Points pour bonne réponse |
| Config question | NOK 5 | Pénalité pour mauvaise réponse |
| Lancement | GO | Démarrage de la question |
| Attente buzz | ---- 15 | Décompte en cours, tirets = attente |
| Attente urgence | ---- | Clignotement quand restant ≤ 5 s |
| Joueur buzzé | A 12 | Lettre joueur + temps restant |
| Joueur urgence | A | Clignotement quand restant ≤ 5 s |
| Bonne réponse | OK 10 | Points gagnés affichés |
| Mauvaise réponse | NOK 5 | Pénalité appliquée |
| Timeout après buzz | TROP TAR | Temps dépassé après le buzz |
| Timeout sans buzz | ECOULE | Temps total écoulé sans buzz |
| Score joueur actif | A 035 | Score courant du joueur actif |
| Défilement scores | B 020 | Score de chaque joueur en séquence |
| Classement rang 1 | 1A 035 | Rang + Lettre + Score final |
| Vainqueur | WIN A | Clignotant × 7 |
| Redémarrage | RESTART | Appuyer ROK pour rejouer |

# 5. Liste des composants

| Qté | Composant | Référence / Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino Uno (ou Simulino UNO) | ATmega328P – 16 MHz |
| 1 | Pilote afficheurs MAX7219 | MAX7219CNG – interface SPI |
| 8 | Afficheurs 7 segments | Anode commune – 1 digit each |
| 9 | Résistances de limitation segments | R1..R9 = 1 kΩ |
| 1 | Résistance protection buzzer | R10 = 1 kΩ |
| 4 | Boutons-poussoirs joueurs | BJ_A, BJ_B, BJ_C, BJ_D – NO |
| 4 | Boutons-poussoirs dirigeant | ROK, RNOK, [+], [-] – NO |
| 1 | LED bicolore | LED-BIRG (rouge / verte) |
| 1 | Buzzer piézoélectrique | LS1 – haut-parleur passif |
| 1 | Alimentation | 5 V DC (USB ou adaptateur) |

# 6. Ressources et références

## Bibliothèque LedControl (MAX7219)

- GitHub officiel : github.com/wayoda/LedControl — documentation et exemples pour piloter des afficheurs 7 segments avec le MAX7219.

## Projets similaires en ligne

- Arduino Quiz Buzzer System — Instructables.com : tutoriels de systèmes buzzer multi-joueurs avec affichage.

- Arduino + MAX7219 7-segment display — RandomNerdTutorials.com : guide complet du câblage et de la programmation du MAX7219.

- Questions pour un champion Arduino — Forum Arduino.cc : discussions et implémentations de jeux quiz sur Arduino.

- Hackster.io — Arduino Quiz Game : projets open-source de jeux quiz avec buzzer et affichage sur 7 segments.

## Datasheets

- MAX7219 Datasheet — Maxim Integrated (disponible sur alldatasheet.com ou datasheetarchive.com).

- ATmega328P Datasheet — Microchip Technology (site officiel microchip.com).

Rapport rédigé dans le cadre de l'Exercice XIX — Année Universitaire 2025-2026