EXERCICE XIX

JEU QUESTIONS-REPONSES

Rapport complet - Montage Arduino / MAX7219

Annee Universitaire 2025-2026

Auteur : Taky Alvarez

# 1. Presentation du sujet

L'exercice XIX consiste a realiser et programmer, sur plateforme Arduino (Simulino UNO), un systeme electronique simulant le jeu televise QUESTIONS POUR UN CHAMPION. Ce systeme est concu pour accueillir jusqu'a 4 joueurs simultanes et gere l'integralite d'une partie : detection du joueur le plus rapide, decompte du temps, validation de la reponse par un dirigeant, mise a jour des scores et affichage des resultats finaux.

## 1.1 Cahier des charges detaille

Le systeme doit satisfaire l'ensemble des exigences suivantes, telles que definies dans l'enonce :

- 4 joueurs participant simultanement a la partie.

- Chaque joueur dispose d'un bouton-poussoir (buzzer). Le premier a appuyer obtient la main. Un bip sonore retentit pour signaler l'attribution de la main.

- Un decompte temporel est lance, dont la duree est modifiable par le dirigeant du jeu.

- La lettre attribuee au joueur actif (A, B, C ou D) et le temps restant sont affiches en temps reel sur les afficheurs 7 segments.

- Apres la reponse, le dirigeant valide (REP_OK) ou invalide (REP_NOK) la reponse a l'aide de ses boutons dedies.

- Une reponse correcte ajoute un nombre de points parametrable (par defaut : +3). Une reponse incorrecte retire un nombre de points parametrable (par defaut : -1).

- Une LED bicolore (verte ou rouge) informe le joueur du jugement du dirigeant.

- A la fin de la partie, le rang et le total de points de chaque joueur sont affiches sur les 8 afficheurs 7 segments.

- L'affichage est assure par le composant MAX7219, pilote par l'Arduino via le bus SPI (broches DIN, CLK, LOAD).

## 1.2 Architecture generale du systeme

Le systeme s'articule autour des blocs fonctionnels suivants :

- Bloc entrees joueurs : 4 boutons-poussoirs (J1 a J4) avec resistances de tirage (pull-up internes).

- Bloc entrees dirigeant : 6 boutons (MODE, HP, CAT, REP_OK, REP_NOK, REP_0) permettant le reglage et la validation des reponses.

- Bloc affichage : 8 afficheurs 7 segments multiplexes via le MAX7219, connecte en SPI a l'Arduino.

- Bloc signalisation : une LED bicolore (rouge/verte) et un buzzer (LS1) pilotes directement par des sorties numeriques de l'Arduino.

- Unite de traitement : Arduino (Simulino UNO), qui gere la logique du jeu, le decompte, les scores et l'affichage.

# 2. Analyse du schema de cablage (Image 2)

Le schema fourni (EXERCICE XIX_Solution) illustre le montage complet sur simulateur. Voici la description detaillee de chaque partie du circuit.

## 2.1 Arduino (Simulino UNO)

L'Arduino Simulino UNO est le coeur du systeme. Il utilise les broches suivantes :

| Broche Arduino | Signal / Peripherique | Role |
| --- | --- | --- |
| 13 (CLK) | MAX7219 - CLK | Horloge SPI pour l'afficheur MAX7219 |
| 11 (DIN) | MAX7219 - DIN | Donnees SPI vers le MAX7219 |
| 10 (LOAD) | MAX7219 - LOAD | Selection du circuit MAX7219 (CS) |
| 2 | BTN_J1 (B_1) | Bouton joueur 1 |
| 3 | BTN_J2 (B_2) | Bouton joueur 2 |
| 4 | BTN_J3 (B_3) | Bouton joueur 3 |
| 5 | BTN_J4 (B_4) | Bouton joueur 4 |
| 6 | BTN_MODE (B_5) | Mode de reglage (dirigeant) |
| 7 | BTN_HP (B_6) | Incrementer valeur (dirigeant) |
| A0 | BTN_CAT (B_7) | Confirmer reglage (dirigeant) |
| 8 | BTN_REP_OK (B_8) | Valider bonne reponse (dirigeant) |
| 9 | BTN_REP_NOK | Invalider reponse (dirigeant) |
| A1 | BTN_REP_0 | Reponse nulle / passer (dirigeant) |
| A2 | LED_VERT (ANO) | Anode LED verte |
| A3 | LED_ROUGE (CAT) | LED rouge (reponse incorrecte) |
| 12 | BUZZER (HP) | Signal sonore via R10 + LS1 |

## 2.2 Circuit MAX7219 (U1)

Le MAX7219 est un pilote de matrices LED / afficheurs 7 segments a interface SPI. Il permet de controler jusqu'a 8 digits avec un minimum de broches Arduino. Les connexions essentielles sont :

- DIN (broche 1 du MAX7219) -> broche 11 de l'Arduino (MOSI)

- CLK (broche 13 du MAX7219) -> broche 13 de l'Arduino (SCK)

- LOAD/CS (broche 12 du MAX7219) -> broche 10 de l'Arduino

- DIG0 a DIG7 : connexion aux 8 afficheurs 7 segments (anodes communes ou cathodes communes selon le type)

- Segments A a G + DP : connexions aux segments de chaque afficheur

- ISET (broche 18) avec resistances de limitation R1..R9 (1k) pour regler le courant des segments

- VCC = 5V, GND = Masse commune

## 2.3 Afficheurs 7 segments (8 digits)

Huit afficheurs 7 segments sont connectes en serie via le MAX7219. L'affichage se fait en multiplexage : le MAX7219 active un digit a la fois a haute frequence, donnant l'illusion d'un affichage continu. Le schema montre les resistances R2 a R9 (1k) en serie sur chaque segment pour limiter le courant.

## 2.4 Boutons joueurs (B_1 a B_4)

Chaque joueur dispose d'un bouton-poussoir normallement ouvert. Avec les pull-up internes de l'Arduino actives, le bouton retourne LOW quand il est appuye. Les resistances de 1k en serie sur le schema sont des protections supplementaires. Un anti-rebond logiciel (delay de 50ms + double lecture) est implemente dans le code.

## 2.5 Boutons du dirigeant (BOUTONS_DIRIGEANT_DU_JEU)

Le dirigeant dispose de 6 boutons regroupes dans le bloc BOUTONS_DIRIGEANT_DU_JEU du schema : MODE, HP, CAT, REP_OK, REP_NOK et REP_0. Ces boutons fonctionnent aussi sur le principe du pull-up interne.

## 2.6 LED bicolore (D1 - LED-BIRG)

La LED bicolore est une LED a anode commune (ANO) et deux cathodes (verte et rouge). L'anode est connectee a une sortie Arduino (A2), les cathodes aux sorties A3 et un pont de polarisation. En mettant ANO a HIGH et la cathode correspondante a LOW, on allume la couleur souhaitee. LED verte = reponse correcte, LED rouge = reponse incorrecte.

## 2.7 Buzzer (LS1)

Le buzzer piezo LS1 est connecte a la broche 12 de l'Arduino via la resistance de protection R10 (1k). La fonction tone() d'Arduino permet de generer des frequences variables pour differencier les bips (bip aigu = main accordee, bip grave = temps ecoule, bip intermediaire = bonne reponse).

# 3. Code Arduino complet et annote

Le code ci-dessous est integralement commente et couvre toutes les fonctionnalites requises par l'enonce : detection des joueurs, decompte, validation, LED, buzzer, affichage MAX7219 et mode de reglage des parametres.

Dependance : bibliotheque LedControl

Installer via le gestionnaire de bibliotheques Arduino IDE : LedControl by wayoda

#include <LedControl.h>

#include <Tone.h>

// ============================================================

//  EXERCICE XIX : JEU QUESTIONS-REPONSES (Questions pour un Champion)

//  Auteur : Taky Alvarez  |  Annee universitaire : 2025-2026

// ============================================================

// --- Brochages MAX7219 ---

// DIN -> broche 11 (MOSI)

// CLK -> broche 13 (SCK)

// LOAD (CS) -> broche 10

#define DIN_PIN   11

#define CLK_PIN   13

#define LOAD_PIN  10

#define NB_AFFICH  1   // 1 seul MAX7219 = 8 afficheurs 7 segments

LedControl lc = LedControl(DIN_PIN, CLK_PIN, LOAD_PIN, NB_AFFICH);

// --- Boutons joueurs (buzzer) ---

#define BTN_J1  2

#define BTN_J2  3

#define BTN_J3  4

#define BTN_J4  5

// --- Boutons dirigeant du jeu ---

#define BTN_MODE     6   // MODE: choisir mode de reglage

#define BTN_HP       7   // HP   : passer a la valeur superieure

#define BTN_CAT      A0  // CAT  : confirmer/valider

#define BTN_REP_OK   8   // REP_OK  : reponse correcte

#define BTN_REP_NOK  9   // REP_NOK : reponse incorrecte

#define BTN_REP_0    A1  // REP_0   : passer (reponse nulle)

// --- LED bicolore (verte/rouge) ---

#define LED_ANO  A2  // anode commune

#define LED_CAT  A3  // cathode (rouge si LOW, vert si HIGH via pont)

// En pratique : 1 pin pour vert, 1 pin pour rouge

#define LED_VERT  A2

#define LED_ROUGE A3

// --- Buzzer ---

#define BUZZER_PIN 12

// --- Parametres modifiables ---

int tempsDecompte = 30;  // secondes par question (modifiable)

int ptsBonne     = 3;   // points accordes pour bonne reponse

int ptsMauvaise  = 1;   // points retires pour mauvaise reponse

// --- Variables de jeu ---

int scores[4]      = {0, 0, 0, 0};

int joueurActif    = -1;   // -1 = aucun joueur actif

long tempsRestant  = 0;

long debutDecompte = 0;

bool enDecompte    = false;

bool jeuTermine    = false;

int  nbQuestions   = 0;     // compteur de questions posees

#define MAX_QUESTIONS 10     // nombre de questions par partie

// Lettre attribuee a chaque joueur

char lettres[4] = {'A', 'B', 'C', 'D'};

// --- Modes d'affichage ---

#define MODE_ATTENTE   0

#define MODE_DECOMPTE  1

#define MODE_RESULTAT  2

#define MODE_REGLAGE   3

int modeAffichage = MODE_ATTENTE;

// --- Prototype fonctions ---

void afficherTexte(const char* texte);

void afficherScore(int joueur, int score);

void afficherResultatsFinal();

void afficherDecompte(int joueur, long secondes);

void bip(int freq, int duree);

void setLED(bool correct);

void eteindreLED();

void reglageParametres();

// ============================================================

//  SETUP

// ============================================================

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Init MAX7219

lc.shutdown(0, false);

lc.setIntensity(0, 8);

lc.clearDisplay(0);

// Boutons joueurs

pinMode(BTN_J1, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_J2, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_J3, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_J4, INPUT_PULLUP);

// Boutons dirigeant

pinMode(BTN_MODE,    INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_HP,      INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_CAT,     INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_REP_OK,  INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_REP_NOK, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_REP_0,   INPUT_PULLUP);

// LED

pinMode(LED_VERT,  OUTPUT);

pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);

eteindreLED();

// Buzzer

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

// Message de bienvenue

afficherTexte("JEU 0-00");

delay(2000);

lc.clearDisplay(0);

}

// ============================================================

//  LOOP PRINCIPAL

// ============================================================

void loop() {

// --- Reglage des parametres (appui sur MODE au demarrage) ---

if (digitalRead(BTN_MODE) == LOW && !enDecompte && joueurActif == -1) {

delay(50);

if (digitalRead(BTN_MODE) == LOW) {

reglageParametres();

}

}

// === PHASE D'ATTENTE : detection du premier joueur qui appuie ===

if (joueurActif == -1 && !jeuTermine) {

int bPins[4] = {BTN_J1, BTN_J2, BTN_J3, BTN_J4};

for (int i = 0; i < 4; i++) {

if (digitalRead(bPins[i]) == LOW) {

delay(50);  // anti-rebond

if (digitalRead(bPins[i]) == LOW) {

joueurActif = i;

enDecompte  = true;

tempsRestant = tempsDecompte;

debutDecompte = millis();

// Bip de depart

bip(1000, 200);

lc.clearDisplay(0);

Serial.print("Joueur actif : ");

Serial.println(i + 1);

break;

}

}

}

}

// === PHASE DE DECOMPTE ===

if (enDecompte && joueurActif >= 0) {

long elapsed  = (millis() - debutDecompte) / 1000L;

tempsRestant  = tempsDecompte - elapsed;

// Affichage : lettre joueur + temps restant

afficherDecompte(joueurActif, tempsRestant);

// Fin du temps

if (tempsRestant <= 0) {

bip(300, 500);  // bip grave = temps ecoule

enDecompte  = false;

joueurActif = -1;

lc.clearDisplay(0);

return;

}

// --- Bouton REP_OK : reponse correcte ---

if (digitalRead(BTN_REP_OK) == LOW) {

delay(50);

if (digitalRead(BTN_REP_OK) == LOW) {

scores[joueurActif] += ptsBonne;

setLED(true);       // LED verte

bip(1500, 300);

afficherScore(joueurActif, scores[joueurActif]);

delay(2000);

eteindreLED();

enDecompte  = false;

joueurActif = -1;

nbQuestions++;

verifierFinJeu();

return;

}

}

// --- Bouton REP_NOK : reponse incorrecte ---

if (digitalRead(BTN_REP_NOK) == LOW) {

delay(50);

if (digitalRead(BTN_REP_NOK) == LOW) {

scores[joueurActif] -= ptsMauvaise;

setLED(false);      // LED rouge

bip(400, 500);

afficherScore(joueurActif, scores[joueurActif]);

delay(2000);

eteindreLED();

enDecompte  = false;

joueurActif = -1;

nbQuestions++;

verifierFinJeu();

return;

}

}

// --- Bouton REP_0 : reponse nulle / passer ---

if (digitalRead(BTN_REP_0) == LOW) {

delay(50);

if (digitalRead(BTN_REP_0) == LOW) {

lc.clearDisplay(0);

eteindreLED();

enDecompte  = false;

joueurActif = -1;

nbQuestions++;

verifierFinJeu();

return;

}

}

}

// === FIN DE JEU ===

if (jeuTermine) {

afficherResultatsFinal();

delay(5000);

// Reset

jeuTermine  = false;

nbQuestions = 0;

for (int i = 0; i < 4; i++) scores[i] = 0;

afficherTexte("JEU 0-00");

delay(2000);

}

}

// ============================================================

//  VERIFIER FIN DE JEU

// ============================================================

void verifierFinJeu() {

if (nbQuestions >= MAX_QUESTIONS) {

jeuTermine = true;

}

}

// ============================================================

//  AFFICHAGE MAX7219 - 8 DIGITS (index 0..7 de droite a gauche)

//  Format : [LETTRE][ESPACE][T][T] pour decompte

//            [R][A][N][G][ESPACE][P][T][S] pour resultats

// ============================================================

// Table de correspondance ASCII simplifiee pour 7 segments

// bits : DP G F E D C B A

byte charTo7Seg(char c) {

switch (c) {

case '0': return 0x7E;

case '1': return 0x30;

case '2': return 0x6D;

case '3': return 0x79;

case '4': return 0x33;

case '5': return 0x5B;

case '6': return 0x5F;

case '7': return 0x70;

case '8': return 0x7F;

case '9': return 0x7B;

case 'A': return 0x77;

case 'B': return 0x1F;

case 'C': return 0x4E;

case 'D': return 0x3D;

case 'E': return 0x4F;

case 'F': return 0x47;

case 'G': return 0x5E;

case 'H': return 0x37;

case 'J': return 0x3C;

case 'L': return 0x0E;

case 'P': return 0x67;

case 'S': return 0x5B;

case 'U': return 0x3E;

case '-': return 0x01;

case ' ': return 0x00;

default:  return 0x00;

}

}

// Affiche un texte de 8 caracteres max sur le MAX7219

void afficherTexte(const char* texte) {

lc.clearDisplay(0);

int len = strlen(texte);

for (int i = 0; i < 8 && i < len; i++) {

// digit 7 = gauche, digit 0 = droite

lc.setRow(0, 7 - i, charTo7Seg(texte[i]));

}

}

// Affiche la lettre du joueur et le temps restant

// Ex : joueur 0 (A), 27 secondes -> " A  - 27"

void afficherDecompte(int joueur, long secondes) {

if (secondes < 0) secondes = 0;

char buf[9];

// Format 8 chars : 'X' lettre, espace, '-', espace, dizaine, unite, espace, espace

// Simplifie : lettre en pos 7, secondes en pos 1-0

lc.clearDisplay(0);

lc.setRow(0, 7, charTo7Seg(lettres[joueur]));

lc.setRow(0, 5, charTo7Seg('-'));

lc.setRow(0, 1, charTo7Seg('0' + (secondes / 10) % 10));

lc.setRow(0, 0, charTo7Seg('0' + secondes % 10));

}

// Affiche le score d'un joueur

// Ex : joueur B, score 6 -> "B  -  06"

void afficherScore(int joueur, int score) {

lc.clearDisplay(0);

lc.setRow(0, 7, charTo7Seg(lettres[joueur]));

lc.setRow(0, 5, charTo7Seg('-'));

int s = abs(score);

lc.setRow(0, 1, charTo7Seg('0' + (s / 10) % 10));

lc.setRow(0, 0, charTo7Seg('0' + s % 10));

if (score < 0) lc.setRow(0, 2, charTo7Seg('-'));

}

// Affiche les resultats finaux (rang + total points de chaque joueur)

// Affiche joueur par joueur pendant 2s chacun

void afficherResultatsFinal() {

// Tri simple des joueurs par score decroissant (bubble sort)

int ordre[4] = {0, 1, 2, 3};

for (int i = 0; i < 3; i++) {

for (int j = i + 1; j < 4; j++) {

if (scores[ordre[j]] > scores[ordre[i]]) {

int tmp = ordre[i]; ordre[i] = ordre[j]; ordre[j] = tmp;

}

}

}

// Affiche chaque joueur : rang + score

for (int r = 0; r < 4; r++) {

int j = ordre[r];

lc.clearDisplay(0);

// rang (1..4) a gauche

lc.setRow(0, 7, charTo7Seg('0' + r + 1));

lc.setRow(0, 6, charTo7Seg('-'));

// lettre joueur

lc.setRow(0, 5, charTo7Seg(lettres[j]));

lc.setRow(0, 4, charTo7Seg('-'));

// score (2 chiffres)

int s = scores[j];

if (s < 0) {

lc.setRow(0, 3, charTo7Seg('-'));

s = abs(s);

}

lc.setRow(0, 1, charTo7Seg('0' + (s / 10) % 10));

lc.setRow(0, 0, charTo7Seg('0' + s % 10));

delay(2500);

}

}

// ============================================================

//  BUZZER

// ============================================================

void bip(int freq, int duree) {

tone(BUZZER_PIN, freq, duree);

delay(duree + 50);

noTone(BUZZER_PIN);

}

// ============================================================

//  LED BICOLORE

// ============================================================

void setLED(bool correct) {

if (correct) {

digitalWrite(LED_VERT,  HIGH);

digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);

} else {

digitalWrite(LED_VERT,  LOW);

digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);

}

}

void eteindreLED() {

digitalWrite(LED_VERT,  LOW);

digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);

}

// ============================================================

//  REGLAGE DES PARAMETRES (mode dirigeant)

//  Appui sur MODE cycle entre : temps / pts_ok / pts_nok

//  HP = incrementer la valeur

//  CAT = confirmer et quitter

// ============================================================

void reglageParametres() {

int paramIndex = 0;  // 0=temps, 1=ptsBonne, 2=ptsMauvaise

bool quitter = false;

while (!quitter) {

// Afficher la valeur courante

lc.clearDisplay(0);

int val = (paramIndex == 0) ? tempsDecompte :

(paramIndex == 1) ? ptsBonne : ptsMauvaise;

// Indicateur de parametre : P0, P1, P2

lc.setRow(0, 7, charTo7Seg('P'));

lc.setRow(0, 6, charTo7Seg('0' + paramIndex));

lc.setRow(0, 4, charTo7Seg('-'));

lc.setRow(0, 1, charTo7Seg('0' + (val / 10) % 10));

lc.setRow(0, 0, charTo7Seg('0' + val % 10));

delay(200);

// HP -> incrementer

if (digitalRead(BTN_HP) == LOW) {

delay(50);

if (digitalRead(BTN_HP) == LOW) {

if (paramIndex == 0) tempsDecompte = min(tempsDecompte + 5, 99);

else if (paramIndex == 1) ptsBonne = min(ptsBonne + 1, 9);

else ptsMauvaise = min(ptsMauvaise + 1, 9);

while (digitalRead(BTN_HP) == LOW) delay(10);

}

}

// MODE -> changer de parametre

if (digitalRead(BTN_MODE) == LOW) {

delay(50);

if (digitalRead(BTN_MODE) == LOW) {

paramIndex = (paramIndex + 1) % 3;

while (digitalRead(BTN_MODE) == LOW) delay(10);

}

}

// CAT -> confirmer et sortir

if (digitalRead(BTN_CAT) == LOW) {

delay(50);

if (digitalRead(BTN_CAT) == LOW) {

quitter = true;

while (digitalRead(BTN_CAT) == LOW) delay(10);

}

}

}

lc.clearDisplay(0);

afficherTexte("JEU 0-00");

delay(1000);

}

# 4. Description de la logique du jeu

## 4.1 Machine a etats

Le systeme fonctionne comme une machine a etats. Les etats principaux sont :

- ATTENTE : le systeme attend qu'un joueur appuie sur son bouton buzzer. Les 4 boutons sont surveilles en permanence.

- DECOMPTE : un joueur a appuye. Son identite (lettre) et le temps restant s'affichent. Le dirigeant peut valider ou invalider a tout moment.

- VALIDATION : le dirigeant appuie sur REP_OK ou REP_NOK. Le score est mis a jour, la LED s'allume, un bip est emis.

- RESULTATS FINAUX : apres MAX_QUESTIONS questions, le systeme affiche le classement (rang + score) de chaque joueur.

- REGLAGE : accessible avant la partie, permet de modifier la duree du decompte et les points accordes.

## 4.2 Calcul du score final

La note finale d'un joueur est calculee par : Score = (nb_bonnes x ptsBonne) - (nb_mauvaises x ptsMauvaise). Les points par defaut sont +3 pour une bonne reponse et -1 pour une mauvaise reponse, mais ces valeurs sont modifiables par le dirigeant via le mode de reglage.

## 4.3 Affichage sur les 8 digits MAX7219

Le MAX7219 pilote les 8 digits de droite (index 0) a gauche (index 7). Le code utilise une table de conversion de caracteres vers les codes 7 segments. L'affichage suit ces formats :

- Decompte : digit 7 = lettre joueur, digit 5 = tiret, digits 1-0 = secondes restantes

- Score apres reponse : lettre joueur + tiret + score sur 2 chiffres

- Resultats finaux : rang + tiret + lettre + tiret + score, affiche pour chaque joueur pendant 2,5 secondes

- Message de bienvenue : JEU 0-00 (comme sur le schema)

# 5. Liste des composants

| Quantite | Composant | Reference / Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino Uno (ou Simulino UNO) | ATmega328P |
| 1 | Pilote afficheurs MAX7219 | MAX7219CNG |
| 8 | Afficheurs 7 segments | Anode commune |
| 10 | Resistances | 1k ohm (R1 a R10) |
| 4 | Boutons-poussoirs joueurs | Normallement ouverts (J1..J4) |
| 6 | Boutons-poussoirs dirigeant | MODE, HP, CAT, REP_OK, REP_NOK, REP_0 |
| 1 | LED bicolore | LED-BIRG (rouge/verte) |
| 1 | Buzzer piezoelectrique | LS1 |
| 1 | Alimentation | 5V DC (USB ou adaptateur) |

# 6. Ressources et references

Voici des ressources utiles pour approfondir ce projet ou voir des implementations similaires :

## Bibliotheque LedControl (MAX7219)

- GitHub officiel : github.com/wayoda/LedControl

- Documentation complete et exemples pour piloter des afficheurs 7 segments avec le MAX7219.

## Projets similaires en ligne

- Arduino Quiz Buzzer System - Instructables.com : plusieurs tutoriels de systemes buzzer multi-joueurs avec affichage.

- Arduino + MAX7219 7-segment display - RandomNerdTutorials.com : guide complet du cablage et de la programmation du MAX7219.

- Questions pour un champion Arduino - Forum Arduino.cc : discussions et implementations de jeux quiz sur Arduino.

- Hackster.io - Arduino Quiz Game : projets open-source de jeux quiz avec buzzer et affichage sur 7 segments.

## Datasheets

- MAX7219 Datasheet - Maxim Integrated (disponible sur alldatasheet.com ou datasheetarchive.com)

- ATmega328P Datasheet - Microchip Technology (site officiel microchip.com)

Rapport redige dans le cadre de l'Exercice XIX - Annee Universitaire 2025-2026